Évaluation de la localisation auditive avec la SÉLASPHÈRE: un outil clinique pour la sécurité des déplacements en surdicécité

# Notes du producteur

{Avis au lecteur sur l'accessibilité: Ce document est conforme au standard SGQRI 008-2.0 du Gouvernement du Québec sur l'accessibilité d'un document téléchargeable, afin d'être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour tout contenu faisant appel à une perception sensorielle pour communiquer une information, indiquer une action, solliciter une réponse ou distinguer un élément visuel.

Cette version de rechange équivalente et accessible a été produite par le Service de l'adaptation de l'information de l'Institut Nazareth et Louis-Braille faisant partie du Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de la Montérégie-Centre.

955, rue d'Assigny – local 139
Longueuil (Québec) J4K 5C3
Téléphone: 450 463-1710, poste 159346
Sans frais: 1 800 361-7063, poste 159346
Télécopieur: 450 670-0220
Courriel: braille.inlb@ssss.gouv.qc.ca

Notes: Assurez-vous de modifier les paramètres de votre logiciel lecteur d'écran, tel que Jaws, en activant la détection des langues et la lecture de la plupart des ponctuations.}

# Symboles spéciaux

{n suivi d'un chiffre, d'un * ou de tout autre indicateur d'appel} indique la présence d'un appel de note dans le texte et introduit la note de bas de page correspondante

{* * *} symboles de séparation

{~=} environ égal à; approximativement égal à

{ms} soustraction, moins

{point multi} point multiplicatif

# Liens de navigation

Notes du producteur

Symboles spéciaux

Liens de navigation

Évaluation de la localisation auditive avec la SÉLASPHÈRE: un outil clinique pour la sécurité des déplacements en surdicécité

Contexte de développement de l'outil

Sélasphère – L'outil clinique

Sélasphère – Le projet de recherche

Nouveaux protocoles d'évaluation sur 360°

Procédure pour la cueillette de données

Analyse des résultats

Résultats – Proportion de bonnes réponses

Résultats – Fidélité test-retest

Retombées cliniques

Remerciements

{Diapositive 1}

# Évaluation de la localisation auditive avec la SÉLASPHÈRE: un outil clinique pour la sécurité des déplacements en surdicécité

Julie Dufour, M.O.A., audiologiste, Programme conjoint en surdicécité IRD-INLB, Membre clinicienne CRIR, julie.dufour.audio.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Tony Leroux, Ph. D., professeur titulaire, École d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal et chercheur CRIR, tony.leroux@umontreal.ca

Marie-Claude Lavoie, SOM, Programme conjoint en surdicécité IRD-INLB, Membre clinicienne CRIR, marie-claude.lavoie.inlb@ssss.gouv.qc

{* * *}

3 février 2026

23e Symposium scientifique sur l'incapacité visuelle et la réadaptation

{Diapositive 2}

## Contexte de développement de l'outil

Travail clinique conjoint audiologiste – SOM et recherche depuis 20 ans

Optimisation du potentiel auditif des personnes présentant une surdicécité dans un objectif de déplacements sécuritaires et autonomes à l'extérieur

{Diapositive 3}

## Sélasphère – L'outil clinique

{Illustration non décrite}

{Capture d'écran de l'interface du logiciel}

{Diapositive 4}

Nouvel équipement développé et utilisé en clinique depuis 2019

  - 20 HP espacés de 18 degrés sur 360°

  - Rideau gradué au degré près devant les HP

  - Cueillette de réponse manuelle (casque laser) / usager debout au centre et s'aligne avec la source sonore

  - Logiciel plus flexible et convivial (variabilité des signaux, analyse des résultats)

Protocoles d'évaluation sur 180°utilisés depuis plusieurs années en soutien aux interventions cliniques

Besoin de nouveaux protocoles d'évaluation pour utiliser le nouvel outil à son plein potentiel

{Diapositive 5}

## Sélasphère – Le projet de recherche

Cueillette de données normatives

22 participants entendants-voyants (11H/8F/3NB; 27,3 ± 6,4 ans)

Validation de 4 nouveaux protocoles d'évaluation

  - Évaluation sur 360°plutôt que 180°

  - Ajout de différents signaux sonores reliés à la sécurité des déplacements à l'extérieur

    - Alignement (ex.: roulement voiture électrique, camion, autobus)

    - Conscience de l'environnement sonore (ex.: différents klaxons, démarrage d'une voiture, sirènes d'ambulance, bruit de freinage, signaux de recul)

  - Durée d'évaluation variable selon les protocoles, les besoins et les capacités de la personne présentant une surdicécité

{Diapositive 6}

### Nouveaux protocoles d'évaluation sur 360°

| Protocole | Objectifs | Durée | Stimuli / Intensité | Réponse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Soutien appareillage auditif + info SOM | {~=} 20 min / séquence | Voiture sur pavé sec 3 s {point multi} 40+40 présentations (A1 65 dBA; A2 50 dBA) | Alignement (casque laser) |
| B | Soutien appareillage auditif + info SOM | {~=} 40-45 min (avec pauses) | Voiture sur pavé sec 3 s {point multi} 80 présentations 50/65 dBA aléatoire | Alignement (casque laser) |
| C | Mesure pré/post entraînement | {~=} 30 min | Sons variés (trafic) 3 s {point multi} 60 présentations 50-65 dBA (pas3 dB) | Alignement (casque laser) |
| D | Sécurité en déplacement sans alignement avec une source sonore | {~=} 20 min | Sirènes, klaxons, freins… Durée variable {point multi} 40 présentations 50-65 dBA (pas 3 dB) | Identification (numéro HP) |

Note clinique: Le protocole C et D réduisent les risques d'habituation par la diversité des sons; le protocole D évalue l'identification de provenance (pas une tâche d'alignement).

{Diapositive 7}

## Procédure pour la cueillette de données

Données recueillies dans une séance d'environ 3 heures

Phase de familiarisation

Ordre de présentation aléatoire pour les protocoles A, B, C

  - Participants avec yeux bandés et casque laser, placés au centre de la sphère

  - Mesure d'alignement au degré près

Protocole D à la fin des séances (sans bandeau)

  - Identification verbale de la position d'un haut-parleur

Pause de 5 minutes entre chacun des protocoles

{Diapositive 8}

## Analyse des résultats

Précision de localisation

  - Erreur angulaire (en degrés) entre la position de la cible et la réponse du client + si la réponse est à droite, {ms} si elle est à gauche

  - L'erreur angulaire est utilisée pour calculer trois types d'erreur: constante, absolue et variable.

Résultats obtenus par protocole selon le type d'erreur

  - Sans égard au type d'erreur ou au protocole utilisé, la valeur absolue moyenne observée + 1 écart-type est toujours inférieure à 9°.

  - Le seuil de 9° a été utilisé en clinique depuis de nombreuses années avec l'outil clinique précédent (sur 180°).

{Diapositive 9}

## Résultats – Proportion de bonnes réponses

| Protocole | 50e percentile | 10e percentile | 90e percentile |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 95,0% | 71,0% | 99,8% |
| A2 | 93,8% | 84,5% | 100,0% |
| B | 93,8% | 81,4% | 97,4% |
| C | 91,9% | 75,4% | 97,5% |
| D | 98,9% | 90,5% | 100,0% |

{Diapositive 10}

## Résultats – Fidélité test-retest

| Protocoles | Écart-type (%) des différences d'un test à l'autre | Proportion (%) pour déclarer une différence d'un test à l'autre (2,5 écart-types{n*}) |
| --- | --- | --- |
| A | 3,53 | 8,83 |
| B | 3,76 | 9,40 |
| C | 3,78 | 9,45 |
| D | 2,37 | 5,93 |

Critère clinique: 10%

{n*} Représente 99,5% de la variation des écarts entre deux tests dans l'échantillon utilisé

{Diapositive 11}

## Retombées cliniques

Guide d'utilisation clinique pour les audiologistes utilisant la SÉLASPHÈRE

Nouveaux protocoles d'évaluation pour soutenir et orienter les interventions audio-SOM selon les situations cliniques

Exemples d'application clinique

  - Documenter les habiletés de localisation en lien avec les déplacements

    - Précision de l'alignement au degré près, types d'erreur si présentes, évaluation pré et post entraînement, etc.

  - S'assurer d'un appareillage auditif optimal pour la sécurité des déplacements

  - Augmenter le sentiment de confiance de la personne en ses capacités

  - Développer des stratégies de localisation auditive plus efficaces

{Diapositive 12}

## Remerciements

Fondation Réa (financement)

Viviane Marin et Ayse Oguzer, auxiliaires de recherche

Toutes les personnes ayant participé à la cueillette de données

Merci de votre écoute! Questions?